NCRC Research OS v2.1

100 GPU-hour에서 H1·Go2의 공식 점수와 연구 증거를 동시에 최대화하는 자율 강화학습 연구 운영체제

Competition-Aligned · Uncertainty-Aware · Sample-Value-Maximizing · Evidence-Native

문서의 지위 이 문서는 v1.0의 내용을 보존하면서도 구조를 처음부터 다시 설계한 연구 백서다. 사용자가 제공한 NCRC 교육자료를 1차 제약으로 두되, 시나리오 평가 비중(0.10/0.15/0.20 등)은 실제 고정값인지 확인 전까지 불확실한 Scenario Weight로 취급한다. Starter package를 확보하는 즉시 코드 실측값으로 가정을 치환한다.

작성 기준일: 2026-08-18

# 0. Executive Thesis — 이 대회의 진짜 최적화 문제

v1.0은 “실험 자동화 + Competition Digital Twin + GPU-hour 예산 최적화”라는 올바른 뼈대를 만들었다. v2.0은 여기에 실제 교육자료에서 드러난 제출 체인과 생존·추종의 결합, 정책 export, 설계의도·기술리포트 점수, 평가 비중 불확실성, 그리고 최근 locomotion sample-efficiency 연구를 결합해 목적함수를 다시 정의한다.

핵심 명제 PPO reward를 최대화하는 팀이 이기는 것이 아니다. 제한된 100 GPU-hour 동안 “공식평가에 유효한 정보와 성능을 가장 많이 생산하고”, 마지막에는 불확실한 평가분포에서도 무너지지 않는 policy.pt와 검증 가능한 연구 증거를 제출하는 팀이 이긴다.

최종 연구목표
maximize  E[OfficialScore(policy_H1, policy_Go2) + EvidenceScore]
subject to  GPU_hours <= 100,  submission/export constraints, unknown evaluation randomness

따라서 v2.1은 여섯 개의 최적화 층을 동시에 다루며, Day-0을 60분 정찰과 2~5 GPU-hour qualification으로 분리해 “첫 1시간 과잉판정”을 금지한다.

| 층 | 최적화 대상 | 실패 시 증상 |
| --- | --- | --- |
| Objective Engineering | train reward ↔ 생존/추종 ↔ 공식점수 정렬 | reward는 오르는데 공식점수 정체 |
| Experience Engineering | 어떤 command/terrain/DR 샘플을 언제 보여줄지 | GPU를 쉬운 샘플/불가능한 샘플에 낭비 |
| Sample Reuse | pretraining, symmetry, privileged critic/teacher | 동일 성능에 더 많은 simulator step 필요 |
| Optimization Dynamics | PPO의 KL/entropy/value/throughput 제어 | 불안정, 느린 수렴, collapse |
| Uncertainty & Selection | seed·평가비중·tail-risk를 포함한 champion 선택 | 우연히 잘 나온 정책 제출 |
| Evidence Engineering | 가설-개입-결과-재현의 자동 축적 | 30점 연구점수와 다음 실험 정보 손실 |

## 0.1 v1.0에서 유지하는 것

Competition Digital Twin과 공식점수 surrogate

Failure taxonomy와 낙상 직전 causal window

Experiment DB와 immutable run artifact

Policy lineage / sparse population / Pareto front

Multi-fidelity, early-stop, GPU-hour budget manager

H1/Go2 분리 연구트랙

Pretrained compatibility audit

Codex 역할분리와 champion 보호 state machine

## 0.2 v2.1에서 새로 중심축으로 승격하는 것

생존 × 추종에 맞춘 survival-gated selection과 multiplicative surrogate

Scenario Weight를 고정값이 아닌 uncertainty set으로 취급하는 robust/minimax-regret 선택

Common Random Numbers(CRN), paired evaluation, sequential racing으로 평가 표본 효율 극대화

model_best.pt 선택 기준과 policy.pt export 체인을 Objective Alignment Chain으로 감사

Learning-progress 기반 Experience Allocation Engine: Anchor / Frontier / Probe / Repair

Symmetry augmentation과 privileged critic을 “추가 simulator step 없는 sample-efficiency 카드”로 평가

Actor+Critic pretraining, normalization/optimizer/action-std까지 포함한 warm-start audit

Freeze–Thaw + seed racing + local trust-region HPO

ScoreGain/EnvironmentStep와 ScoreGain/WallClockHour를 분리해 throughput도 최적화

실험 성능 데이터와 과학적 증거 데이터를 동시에 저장하는 Evidence-Native workflow

# 1. Ground Truth Layer — 확인된 사실과 불확실성을 분리한다

Research OS가 가장 먼저 해야 할 일은 “무엇을 아는지”와 “무엇을 아직 가정하는지”를 분리하는 것이다. 잘못된 확정 가정은 고급 최적화보다 더 큰 손실을 만든다.

| 항목 | 현재 지위 | v2 처리 |
| --- | --- | --- |
| H1와 Go2 모두 최종 성과에 필요 | 사용자 제공 교육자료에서 확인 | 두 트랙 모두 유지 |
| 팀 학습 예산 100시간 | 교육자료에서 확인 | Budget Treasury의 hard constraint |
| 라운드별 한 로봇 제출, 로봇별 최고 기록 보존 | 교육자료에서 확인 | 제출을 exploration→exploitation으로 운영 |
| 제출 체인: 학습→model_best.pt→play/export→policy.pt | 교육자료에서 확인 | Export parity + selector audit 필수 |
| 시뮬레이션 외 설계의도/기술리포트 평가 | 교육자료에서 확인 | Evidence Engineering을 목적함수에 포함 |
| 시나리오 비중 0.10/0.15/0.20 | 표시 자료는 있으나 고정성 미확인 | Scenario Weight uncertainty set으로 취급 |
| 외부 GPU 추가학습 허용 여부 | 미확정 | 금지 가정으로 보수적 운영, 공식 답변 시 갱신 |
| Starter의 수정 가능 범위 | 미확정 | Green/Yellow/Red 기능 분류 후 fingerprint로 확정 |
| 공식 survival/tracking 세부 산식 | 일부 설명만 확인 | Digital Twin을 calibration 대상으로 둠 |

## 1.1 용어를 강제로 분리한다

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| Scenario Weight | 평가표의 시나리오 비중. 현재 불확실성 대상. |
| Reward Coefficient | env.yaml 또는 환경 설정에서 PPO reward term에 곱하는 계수. |
| Policy Parameters | policy.pt/checkpoint 내부 신경망 파라미터. |
| Pretrained Checkpoint | 외부/공식 출처에서 사전학습된 actor/critic 또는 policy. |
| Training Distribution | command·terrain·disturbance·DR가 샘플되는 분포. |
| Official Surrogate | 내부 telemetry로 공식 점수를 근사하는 모델. |

## 1.2 기능 적용 등급

| 등급 | 정의 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| GREEN | Starter 구조와 무관하게 거의 항상 적용 가능 | DB, CRN, sequential eval, robust selection, export parity, evidence log |
| YELLOW | Starter가 hook/옵션을 제공할 때 적용 | symmetry, privileged critic, curriculum schedule, resume, history obs |
| RED | agent/core architecture 수정이 필요해 호환 리스크 큼 | CVaR/distributional PPO, equivariant network, custom adaptation, algorithm switch |

# 2. Objective Alignment Chain — 점수는 마지막 파일까지 이어져야 한다

v2.0에서 가장 중요한 새 개념은 Objective Alignment Chain이다. 강한 정책을 학습해도 자동 selector나 export 과정이 다른 목적을 최적화하면 최종 제출물은 약해질 수 있다.

env.yaml / training distribution
    ↓
PPO training objective R_train
    ↓
checkpoint sequence {ckpt_t}
    ↓
model_best selector criterion
    ↓
model_best.pt
    ↓
play.py / exporter / normalization
    ↓
policy.pt
    ↓
Official evaluator
    ↓
Survival × Tracking × Scenario aggregation + Evidence score

## 2.1 Multiplicative 평가를 additive reward와 혼동하지 않는다

공식 시나리오 성능이 Survival과 Tracking의 곱으로 설명된다면, 한 축이 낮을 때 다른 축의 개선이 제한된다. PPO는 dense additive reward가 학습하기 쉬우므로 training reward를 억지로 곱으로 만들기보다는, 정책 선택/평가 층에서 multiplicative structure를 정확히 반영한다.

Q_i(policy) = Survival_i(policy) × Tracking_i(policy)
Internal log form: log(Q_i + ε) = log(Survival_i + ε) + log(Tracking_i + ε)

운영 원칙 Training reward는 “학습 가능한 신호”, Internal surrogate는 “대회 구조를 닮은 선택 기준”, Official score는 “진실”이다. 세 값을 절대 같은 변수로 합치지 않는다.

## 2.2 Survival-Gated Champion Selection

낙상에 민감한 곱셈 점수에서 정책 선택은 “tracking 최대화”보다 “최소 생존 기준을 통과한 정책 중 tracking/robustness를 경쟁”시키는 방식이 안전하다.

maximize Tracking(policy)
subject to LCB[Survival(policy)] ≥ τ_survival
         tail_failure_rate ≤ τ_tail

생존율 자체도 표본 수에 따라 불확실하므로 단순 관측 비율이 아니라 Beta-Binomial posterior 또는 Wilson lower bound 같은 하한을 사용한다. 19/20과 95/100을 같은 95%로 취급하지 않는다.

## 2.3 Scenario Weight Uncertainty와 minimax regret

교육자료의 시나리오 비중은 nominal prior로 저장하되 고정 진실로 사용하지 않는다. 가능한 weight 집합 W를 두고 nominal score, worst-case score, regret을 동시에 계산한다.

S_nominal(π) = w_shownᵀ q(π)
S_robust(π)  = min_{w∈W} wᵀ q(π)
Regret(π,w)  = S*(w) - S(π,w)
π_select = argmin_π max_{w∈W} Regret(π,w)

공식 비중이 확정되면 W를 한 점으로 수축시킨다. 그 전까지는 특정 scenario에 과적합한 정책보다 balanced Pareto 정책의 가치가 높다.

# 3. Competition Digital Twin 2.0 — 점수가 아니라 행동 지문을 측정한다

Digital Twin은 공식 평가를 복제하는 프로그램이 아니라, 후보 policy의 행동을 고차원 feature vector로 만들고 공식 제출 결과가 들어올 때마다 calibration하는 실험 계측 시스템이다.

## 3.1 공통 Feature Set

| 범주 | 핵심 지표 |
| --- | --- |
| Survival | survival probability, termination type, time-to-failure, recovery success |
| Tracking | vx/vy/yaw RMSE·MAE·bias, overshoot, settling time, command-conditioned error |
| Posture | roll/pitch RMS, peak tilt, base-height variance, angular-velocity RMS |
| Contact | foot slip distance, contact duty factor, contact impulse, unexpected contact |
| Actuation | joint saturation time, torque/effort proxy, action rate/jerk, action clipping |
| Terrain | terrain-conditioned success, stair toe collision, slope traction loss, recovery latency |
| Learning | KL, entropy, action std, value loss, explained variance, clip fraction |
| Efficiency | env steps/s, wall-clock/iteration, GPU memory, score gain per 1M steps/hour |

## 3.2 H1 행동 지문

standing anchor: command≈0에서 sway/tilt/foot motion/termination

전진·측면·yaw 명령별 tracking error surface

경사/요철에서 pitch recovery latency와 ankle/hip saturation

push 직후 최대 tilt, first corrective step latency, recovery-to-command time

좌우 symmetry error와 command sign에 따른 성능 비대칭

## 3.3 Go2 행동 지문

roughness/slope/step-height별 survival surface

stair toe collision, swing-foot clearance p10/p50, step completion, body collision

friction perturbation별 slip/velocity loss

push direction×gait phase별 recovery probability

DR 축별 sensitivity: mass, COM, motor strength, friction, initial pose

## 3.4 공식 제출 7회를 calibration data로 쓴다

공식 제출은 단순 ranking 확인이 아니라 매우 비싼 label이다. 내부 feature vector와 공식점수를 함께 보존하고 작은 데이터에 적합한 Bayesian linear/ridge/GP/ranking model을 사용한다.

x_k = internal behavior fingerprint at submission k
y_k = official score or scenario score
fit p(y | x)
use: candidate ranking, mismatch detection, uncertainty update

# 4. Statistical Efficiency Layer — 같은 rollout에서 더 많은 결론을 뽑는다

100 GPU-hour에서는 학습 효율뿐 아니라 평가 효율도 자원이다. v2.0은 “몇 seed 돌렸는가”가 아니라 “정책 차이를 얼마나 작은 분산으로 추정했는가”를 본다.

## 4.1 Common Random Numbers (CRN) / Paired Evaluation

A/B 후보는 동일 seed, 동일 terrain sequence, 동일 command sequence, 동일 disturbance schedule로 평가한다. 두 후보가 같은 난이도 요동을 공유하면 차이의 분산이 줄어든다.

BAD:  A seeds=[1,2,3,4], B seeds=[8,9,10,11]
GOOD: A seeds=[103,280,512,991], B seeds=[103,280,512,991]
Analyze Δ_k = Score_B(seed_k) - Score_A(seed_k)

## 4.2 Sequential Racing

고정 10-seed 평가를 모든 후보에 적용하지 않는다. paired batch가 들어올 때마다 후보가 champion을 이길 확률/하한을 갱신하고, 명백한 패자는 즉시 중단한다.

while undecided:
    evaluate next paired batch
    update posterior of ΔScore
    if P(Δ>δ_promote) > p_hi: PROMOTE/continue high fidelity
    if P(Δ<0) > p_reject: REJECT
    else: collect another batch

## 4.3 Replication과 Reversal

중요 변경은 discovery → independent replication → 가능한 경우 reversal을 거친다. 모든 작은 실험에 강제하지 않고 champion 승격 직전의 고가치 변경에만 적용해 비용을 통제한다.

## 4.4 Seed Racing은 학습 초기화에만 사용한다

학습 seed는 candidate resource allocation 변수다. 동일 parent에서 짧은 warm-up 여러 개를 돌려 learning slope/instability가 나쁜 branch를 중단할 수 있다. 단, 최종 평가에서는 seed cherry-picking을 하지 않고 고정 평가 seed set을 사용한다.

# 5. Experience Allocation Engine — reward보다 “어떤 경험을 살 것인가”

Simulator transition 하나도 비용이다. v2.0은 terrain curriculum을 단순 난이도 순서가 아니라, competition relevance와 learning progress를 이용한 경험 배분 문제로 정의한다.

task z = [vx, vy, yaw, roughness, slope, step_height, friction, push, DR axes ...]
training sampler p_t(z) is a controllable policy

## 5.1 Anchor / Frontier / Probe / Repair

| 버킷 | 목적 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| Anchor | 이미 습득한 능력의 망각 방지 | H1 standing, Go2 flat tracking |
| Frontier | 현재 가장 학습이 진행되는 영역 | slope 12–16°, 중간 stair height |
| Probe | 불확실성이 큰 영역의 정보 획득 | 미평가 push phase, DR 축 |
| Repair | failure DB에서 손실이 집중된 영역 | toe collision, backward-pitch recovery |

p_t(z) = λ_A p_anchor + λ_F p_frontier + λ_P p_probe + λ_R p_repair
λ values adapt over research phase

## 5.2 Learning-Progress Curriculum

난이도를 사람이 완전히 순서화하기 어려운 다차원 task space에서는 최근 성능의 절대값보다 “학습 진행률”을 sampling utility에 넣는다. LP-ACRL 계열 아이디어는 stairs, slopes, rough terrain, low-friction 같은 넓은 영역에서 자동 task sampling의 가치를 보여준다.

LP(z,t) = improvement of competence on task region z over a recent window
U(z)=α·ExpectedScoreGain + β·LP + γ·FailureImportance + δ·Uncertainty
p(z) ∝ exp(U(z)/temperature)

## 5.3 Training Distribution ≠ Evaluation Distribution

평가가 ±20° 경사라고 해서 학습도 ±20°만 보여주는 것이 최적이라는 보장은 없다. 평가 지점 주변의 support를 학습해 interpolation/robustness를 얻도록 training distribution 자체를 최적화한다.

p_train* = argmax_p  OfficialSurrogate( Train(policy | z~p) )

## 5.4 Dimension-wise DR와 DR frontier

mass/friction/COM/motor strength를 동시에 크게 랜덤화하지 않는다. 각 축의 robustness curve를 별도 측정하고 가장 약한 축을 우선 확대한다. 이미 강한 축의 randomization은 learning signal만 희석할 수 있다.

## 5.5 Competition-Constrained Adversarial Curriculum

최악 환경만 찾으면 대회와 무관한 비현실적 corner case에 과적합할 수 있다. 따라서 adversary는 policy가 약하면서도 competition-plausible한 영역을 찾는다.

e* = argmax_e [ FailureProb(π,e) + η·Uncertainty(π,e) - λ·Distance(e, CompetitionSupport) ]

# 6. Sample Reuse Layer — 100시간을 “유효 100시간 이상”으로 만든다

v2.0은 simulator step을 만드는 것뿐 아니라 이미 만든 경험을 재사용하는 기술을 우선한다. 대회 서버가 100시간으로 묶여 있다면 추가 simulator interaction 없이 성능을 올리는 기술의 ROI가 특히 높다.

## 6.1 Symmetry Augmentation

H1와 Go2는 좌우 morphology 대칭이 크다. 상태·명령·행동의 올바른 mirror mapping을 정의하면 한쪽 rollout을 반대쪽 학습 샘플로 재사용할 수 있다. 이 방식은 lateral/yaw tracking의 sample efficiency와 gait symmetry를 개선할 잠재력이 있다.

주의 대칭 변환은 joint ordering, sign convention, terrain observation까지 정확히 매핑해야 한다. “좌우 joint 이름만 바꾸기”로 끝나지 않는다. 비대칭 terrain sensor/command가 있으면 해당 observation도 함께 mirror해야 한다. 반드시 behavioral unit test를 둔다.

## 6.2 Privileged Critic / Asymmetric Actor-Critic

Isaac Lab의 RSL-RL wrapper는 actor와 critic에 서로 다른 observation group을 줄 수 있다. Starter가 허용하면 actor는 제출 시 사용 가능한 observation만 보고, critic은 terrain/dynamics 같은 privileged state를 추가로 보게 해서 value estimation과 sample efficiency를 개선하는 후보가 된다.

Actor input  = deployable observations
Critic input = actor observations + privileged terrain/dynamics/contact information
Export       = actor only

## 6.3 Teacher-Student와 sample recycling

DR가 강해져 student 학습이 어려워질 때 teacher가 privileged information으로 더 쉽게 학습하고 student를 지도하는 구조를 검토한다. 다만 별도 teacher rollout을 모두 버리는 방식은 비효율적이므로, 가능하면 동일 transition을 재사용하는 one-stage/experience-recycling 계열을 우선 검토한다.

## 6.4 Actor + Critic Pretraining

최근 actor-critic pretraining 연구는 actor만 초기화하는 것보다 critic까지 초기화했을 때 추가적인 sample-efficiency 개선을 보고했다. 따라서 pretrained audit은 actor weight만 보지 않고 critic, normalization statistics, action std, optimizer state의 호환성까지 조사한다.

| 이식 대상 | 검사 질문 |
| --- | --- |
| Actor | observation/action 의미와 순서, network shape, activation, action scale |
| Critic | critic observation group, privileged features, value normalization |
| Normalizer | running mean/variance가 checkpoint에 포함되는가 |
| Action distribution | learned/fixed std, 초기 exploration이 gait를 파괴하지 않는가 |
| Optimizer | resume 시 optimizer state가 도움이 되는가/오히려 위험한가 |
| Timing | physics dt, control decimation, policy Hz가 동일하거나 adapter 가능한가 |

# 7. Compute Efficiency Layer — Multi-Fidelity를 “동적 중단·재개”로 확장한다

## 7.1 Fidelity Ladder는 iteration 숫자로 고정하지 않는다

Starter의 throughput과 learning curve를 측정하기 전에는 500/2000 iteration 같은 숫자를 문서에 박지 않는다. fidelity는 wall-clock, env steps, competence threshold 중 실제 서버에서 가장 재현성 있는 축으로 정의한다.

## 7.2 Freeze–Thaw Scheduler

후보를 짧게 실행한 후 삭제하지 않고 pause 가능한 checkpoint로 보존한다. learning curve가 유망한 run만 다시 자원을 배정하는 방식은 고정 successive halving보다 100시간 treasury에 잘 맞는다.

A  short → pause
B  short → pause
C  short → pause
curve model / posterior update
resume A, maybe B; freeze/reject C

## 7.3 HPO search space를 단계적으로 줄인다

Cheap screening: 의미 없거나 위험한 파라미터 동결

Local sensitivity: 중요한 변수의 방향/스케일 추정

Selective interaction: 상위 변수 pair의 비선형 상호작용만 측정

Trust-region BO/TPE/TuRBO-style local search: champion 근처에서 다변량 미세조정

Confirmation: paired multi-seed + reversal 후 champion 승격

## 7.4 OFAT는 초반의 측정도구이지 영구 규칙이 아니다

초기에는 한 변수씩 바꿔 causal map을 만들고, 충분한 sensitivity/interaction 데이터가 쌓이면 다변량 joint move로 전환한다. 끝까지 OFAT만 고집하면 검색 차원이 큰 env.yaml에서 시간을 낭비한다.

## 7.5 Throughput을 공식 최적화 변수로 둔다

KPI_step = ΔSurrogateScore / 1M env steps
KPI_time = ΔSurrogateScore / wall-clock GPU hour

sample-efficient하지만 계산이 무거운 방법과, step당 효율은 약간 낮아도 초당 훨씬 많은 environment step을 만드는 방법을 분리 평가한다. 최종 선택은 100시간이라는 wall-clock constraint 때문에 KPI_time을 우선한다.

## 7.6 Budget Treasury

100시간을 로봇별로 고정 비율 분할하지 않는다. 초기 최소 탐색 예산과 마지막 reserve만 고정하고, 나머지는 expected point/hour와 불확실성으로 rolling allocation한다.

Utility(track) = E[official-score gain] / hour + β·information_gain/hour - γ·deadline_risk
if remaining_hours < reserve_threshold: exploratory runs forbidden

# 8. PPO/RSL-RL Control System — 하이퍼파라미터를 증상에 연결한다

PPO parameter를 무작정 Bayesian search에 던지지 않는다. 학습 역학 telemetry가 병목을 보여줄 때 해당 knob만 조절한다.

| 관측 증상 | 가능한 해석 | 검토 knob |
| --- | --- | --- |
| KL 지속적으로 너무 낮음 | update가 지나치게 보수적 | learning rate, epochs, clip range |
| KL spike / clip fraction 급증 | policy update가 너무 큼 | LR 감소, epochs/mini-batch 검토 |
| entropy/action std 조기 붕괴 | 탐색 premature collapse | entropy coeff, std init/schedule |
| value loss 폭발 / explained variance 낮음 | critic bottleneck | critic obs, value coeff, LR, normalization |
| reward↑ survival↓ | reward-objective misalignment | reward coefficient / distribution / selector |
| steps/s 급감 | sensor/terrain/num_envs bottleneck | observation cost, terrain generation, env count |

## 8.1 PPO Feedback Controller 후보

Starter가 허용하면 target-KL band를 중심으로 LR/epochs를 조절하는 간단한 feedback controller를 실험 후보로 둔다. 자동조절 자체가 목표가 아니라 catastrophic update를 줄이고 wall-clock당 안정된 improvement를 유지하는 것이 목적이다.

## 8.2 Reward Homotopy / Schedule

최종 reward coefficient를 처음부터 고정하는 대신 안정성→tracking 순으로 상대적 비중을 천천히 이동하는 schedule을 후보로 둔다. 직접 schedule hook이 없으면 checkpoint continuation으로 phase별 env.yaml을 사용할 수 있는지 확인한다.

Phase A: learn stable support / posture
Phase B: increase command tracking while retaining anchor distribution
Phase C: competition-relevant robustness + fine tracking
Phase D: freeze risky changes; robust champion validation

# 9. H1 Research Track — coordination, balance, interference를 먼저 해결한다

H1은 사족보다 stability margin이 작고 standing/forward/lateral/yaw/terrain/push 요구가 하나의 정책에서 충돌할 가능성이 높다. H1의 핵심은 “최대 속도”가 아니라 command-conditioned tracking을 유지하면서 failure tail을 줄이는 것이다.

## 9.1 권장 연구 순서

Pretrained/Starter baseline을 behavioral fingerprint로 평가

standing anchor와 기본 command tracking의 catastrophic forgetting 여부 측정

좌우 symmetry augmentation probe

rough/slope/push failure causal map 작성

reward routing 또는 command-conditioned coefficient가 가능한지 확인

privileged critic/teacher 계열의 sample-efficiency probe

tracking을 올릴 때 survival LCB가 떨어지지 않는 constrained local search

official surrogate와 export policy.pt의 parity 검증

## 9.2 H1 전용 Failure Taxonomy

| 코드 | Failure | 진단 telemetry |
| --- | --- | --- |
| H-F01 | forward/backward pitch collapse | pitch, ankle torque/limit, foot contact sequence |
| H-F02 | lateral roll collapse | roll, hip roll saturation, lateral command |
| H-F03 | foot slip cascade | slip distance→yaw/roll spike→termination |
| H-F04 | command overshoot instability | tracking overshoot, action jerk, torso angular vel |
| H-F05 | push recovery late step | push phase, corrective foot latency, capture-like displacement |
| H-F06 | standing drift/oscillation | command≈0, COM/base drift, action oscillation |
| H-F07 | pretrained forgetting | same eval set에서 fine-tune 전후 gait/survival regression |

## 9.3 Physics-informed diagnostics — reward를 물리원인에 연결한다

가능하면 COM projection, support polygon proxy, capture-point-like state, stance duration, foot placement relative to base velocity를 로그로 계산한다. 이를 policy input으로 강제하라는 뜻이 아니라, “왜 넘어졌는지”를 reward term보다 한 단계 물리적으로 설명하기 위한 진단 지표로 사용한다.

## 9.4 Standing Anchor

학습 후반에도 command≈0 episode 비율을 0으로 만들지 않는다. locomotion fine-tuning이 standing 안정성을 잠식하면 H1의 제자리·회복 성능이 동시에 악화될 수 있으므로 mastered-skill replay 역할을 하게 한다.

# 10. Go2 Research Track — task-space coverage와 robustness를 최적화한다

Go2는 기계적으로 안정적이지만, rough/slope/stair/push/DR 같은 넓은 task space를 제한 시간 안에 커버하는 것이 병목이다. 따라서 Go2에서는 Experience Allocation Engine과 sample reuse의 가치가 특히 크다.

## 10.1 Generalist backbone 우선

flat/rough/stairs specialist를 처음부터 분리하기보다 하나의 command-conditioned generalist를 기본 trunk로 만들고, 특정 scenario에서 명확한 병목이 남을 때 specialist branch를 실험한다. skill 간 transfer를 잃지 않는 것이 중요하다.

## 10.2 Go2 전용 Failure Taxonomy

| 코드 | Failure | 핵심 원인 후보 |
| --- | --- | --- |
| G-F01 | toe collision on stair | swing clearance/phase/step approach |
| G-F02 | body/stomach collision | base height/pitch/step geometry |
| G-F03 | slope traction loss | friction/contact force/command aggressiveness |
| G-F04 | rough-terrain stall | tracking under disturbance, gait timing |
| G-F05 | push phase collapse | gait phase×push direction sensitivity |
| G-F06 | DR-specific underperformance | mass/COM/motor/friction axis mismatch |
| G-F07 | directional asymmetry | left/right/diagonal command symmetry failure |

## 10.3 Stair는 “보상 하나”가 아니라 approach distribution 문제

계단 성공률은 swing-foot clearance만으로 결정되지 않는다. step height, approach velocity, phase at contact, body pitch, foot placement가 함께 작동하므로 G5를 별도 scalar reward 하나로 과최적화하지 않는다. stair-conditioned behavior fingerprint와 task sampling을 먼저 만든다.

## 10.4 DR는 widest-range 경쟁이 아니다

DR 범위를 크게 하는 것 자체가 점수가 아니다. 각 축에서 competition-relevant perturbation에 robust한 최소 범위를 찾고, 더 넓은 DR가 tracking/sample efficiency를 훼손하는지 paired test한다.

# 11. Pretrained Policy Transfer Protocol 2.0 — “로드 가능”보다 “행동 동일성”

H1/Go2 이름이 같아도 asset, joint order, controller, observation, action scale, dt가 다르면 pretrained policy는 즉시 무너질 수 있다. v2.0에서는 checkpoint를 코드 호환성이 아니라 행동 호환성으로 판정한다.

## 11.1 12-point Compatibility Fingerprint

| 축 | 검사항목 |
| --- | --- |
| Robot | exact model/DOF, joint names/order, link names, default pose |
| Dynamics | mass/inertia, collision geometry, actuator model, limits, PD gains |
| Timing | physics_dt, decimation, policy frequency, latency assumptions |
| Observation | term list, order, scaling, clipping, noise, history, height scan |
| Command | vx/vy/yaw ranges, resampling period, heading mode |
| Action | joint target/torque meaning, order, scale, offsets, clipping |
| Network | MLP/RNN, layers, activation, recurrent state |
| Normalization | obs running stats, value norm, export preprocessing |
| Critic | critic obs, privileged state, architecture |
| Exploration | action std/log_std, entropy settings |
| Training | PPO version, optimizer state, reward/curriculum assumptions |
| Export | JIT/TorchScript/policy.pt wrapper and preprocessing parity |

## 11.2 Transfer Decision Ladder

| 레벨 | 조건 | 전략 |
| --- | --- | --- |
| T0 Perfect | obs/action/timing/asset 거의 동일 | full checkpoint warm-start + parity test |
| T1 Remappable | 의미 같고 order/scale만 다름 | explicit adapter + unit tests |
| T2 Partial | actor 일부 호환, critic/obs 일부 다름 | actor warm-start + critic rebuild or distill |
| T3 Teacher-only | 직접 input/output 호환 안 됨 | teacher behavior / imitation / prior regularization |
| T4 Reject | asset/control mismatch가 큼 | reference only, 직접 이식 금지 |

## 11.3 Behavioral Equivalence Test

1) source policy에 deterministic observation batch O 입력
2) adapter+target-loaded policy에 동일 물리 의미의 O 입력
3) action vectors를 source convention으로 역매핑
4) max/mean action error와 rollout divergence 측정
5) threshold 통과 전 GPU fine-tuning 금지

## 11.4 Catastrophic Forgetting Guard

fine-tune 초기에는 작은 update와 pretrained anchor evaluation을 사용한다. 기존 gait가 사라지면 즉시 parent로 rollback한다. 필요하면 초기 단계에 teacher-action prior를 약하게 사용하고 점차 0으로 anneal하는 실험을 Yellow/Red 후보로 둔다.

# 12. Submission Integrity Layer — model_best와 policy.pt가 마지막 함정이다

## 12.1 model_best selector audit

Starter를 받는 즉시 model_best.pt가 어떤 기준으로 선택되는지 확인한다. training return, rolling average, survival, 특정 eval seed 등 selector criterion이 official objective와 다르면 강한 checkpoint를 만들어도 선택되지 않을 수 있다.

| 검사 | 질문 |
| --- | --- |
| Frequency | 몇 iteration마다 checkpoint/eval을 하는가? |
| Metric | selector가 어떤 scalar를 최대화하는가? |
| Randomness | selector eval seed/terrain/command가 고정인가? |
| Smoothing | single episode, mean, rolling average인가? |
| Retention | best 하나만 남는가, 다른 checkpoints에 접근 가능한가? |
| Override | play/export 시 checkpoint를 명시할 수 있는가? |

## 12.2 Export Parity Test

model_best.pt와 최종 policy.pt 사이에서 normalization, action scaling, deterministic/stochastic mode, wrapper 차이가 생길 수 있다. 제출 후보는 반드시 end-to-end deterministic parity test를 통과한다.

checkpoint inference → actions A
policy.pt inference  → actions B
assert action_error(A,B) < tolerance
then run same seeded rollout and compare trajectories/termination

## 12.3 Release Checklist

env.yaml snapshot hash와 policy.pt hash 연결

play_video.mp4/rollout telemetry로 최종 육안+수치 검증

policy.pt가 CPU/GPU 어느 환경에서도 동일 preprocessing을 사용하는지 확인

official upload 직전 파일 크기·serialization·load smoke test

champion artifact immutable copy와 rollback copy 보관

# 13. Evidence Engineering — 나머지 점수와 다음 실험을 동시에 벌어온다

실험 기록은 보고서를 나중에 꾸미기 위한 메모가 아니라 연구 과정의 2차 목적함수다. 성능 개선과 설명 가능성을 동시에 생산하도록 각 run에 과학적 evidence schema를 강제한다.

## 13.1 Evidence Unit

Hypothesis → Mechanism → Controlled Intervention → Prediction → Result → Uncertainty → Interpretation → Replication/Reversal → Next Action

## 13.2 성능 DB와 증거 DB를 분리 저장

| Performance Evidence | Scientific Evidence |
| --- | --- |
| survival/tracking/scenario metrics | 명시적 가설과 물리적 메커니즘 |
| failure histogram / causal window | 변경 변수와 통제 변수 |
| learning curve / PPO telemetry | 사전 예측과 실제 결과의 일치 여부 |
| GPU hours / env steps / throughput | 재현 실험, 반례, reversal |
| official score / surrogate prediction | 결론의 신뢰도와 다음 가설 |

## 13.3 실패한 실험을 버리지 않는다

명확한 가설이 반증된 실험은 검색공간을 줄이는 정보다. “왜 실패했는지”가 causal telemetry로 설명되면 기술 리포트의 질도 높아지고, AI planner가 동일 아이디어를 반복하지 않게 된다.

# 14. Codex Research OS — AI를 연구원으로 쓰되 권한은 상태 머신이 통제한다

## 14.1 역할

| Agent Role | 책임 | 금지 |
| --- | --- | --- |
| Research Director | 실험 포트폴리오와 우선순위 | 직접 champion 수정 |
| RL Scientist | 가설/메커니즘/개입 제안 | 증거 없는 full run 요구 |
| Skeptic | 반례, 과거 실패, confound 지적 | 새 코드 실행 |
| Statistician | CRN/sequential/uncertainty 분석 | metric 임의 선택 |
| Failure Analyst | causal window와 taxonomy 분류 | reward 변경 결정 |
| Budget Controller | GPU-hour 승인/중단/재개 | reserve 임의 해제 |
| Executor | 승인된 diff만 적용·실행 | 범위 밖 수정 |
| Release Engineer | selector/export/parity/submit 검증 | 미검증 candidate 승격 |

## 14.2 State Machine

PROPOSED → STATIC_CHECKED → BUDGET_APPROVED → QUEUED → RUNNING/PAUSED
→ EVALUATED → (REPLICATE | REJECT | PROMOTE_CANDIDATE)
→ EXPORT_VERIFIED → RELEASE_READY → OFFICIAL_SUBMITTED

## 14.3 강제 규칙

parent_run_id, hypothesis, expected effect, abort condition 없는 GPU run 금지

champion 파일/branch 직접 overwrite 금지

diff allowlist를 벗어난 config/code 변경 시 중단

긴 run 전 probe를 기본으로 요구하되 Budget Controller가 근거와 함께 override 가능

모든 run은 git/config/checkpoint/seed/telemetry hash를 갖는다

official result는 당시 internal fingerprint와 결합해 calibration row로 저장

# 15. Data Architecture — 대회가 진행될수록 복제 불가능한 지식을 만든다

NCRC/
├─ AGENTS.md
├─ competition/
│  ├─ rules_snapshot/
│  ├─ score_model.yaml
│  └─ uncertainty.yaml
├─ starter_fingerprint/
├─ robots/{h1,go2}/
├─ pretrained/manifests/
├─ experiments/{queue,templates}/
├─ runs/<RUN_ID>/
├─ evaluator/{scenarios,failure,paired,sequential,surrogate}/
├─ curriculum/{sampler,frontier,adversary}/
├─ scheduler/{budget,freeze_thaw}/
├─ registry/{experiments.sqlite,metrics.parquet}/
├─ champions/{h1,go2}/
└─ reports/{evidence,official}

## 15.1 Run Artifact v2

runs/H1_0047/
├─ hypothesis.yaml
├─ parent.json
├─ config_before.yaml
├─ config_after.yaml
├─ diff.patch
├─ git_commit.txt
├─ budget.json
├─ training_curve.parquet
├─ ppo_dynamics.parquet
├─ paired_eval.json
├─ scenario_fingerprint.json
├─ failure_events.parquet
├─ scientific_evidence.json
├─ checkpoint.pt
├─ export_policy.pt (if candidate)
└─ conclusion.md

## 15.2 반드시 저장할 DB 필드

run_id, robot, parent, lineage, git/config/checkpoint hash, training seed, eval_seed_set_id, fidelity, GPU minutes, env steps, steps/s, parameter delta, training distribution delta, scenario fingerprint, survival posterior/LCB, tracking metrics, tail metrics, PPO dynamics, failure histogram, official score, predicted official score, uncertainty, decision, evidence quality, promotion reason.

# 16. Starter Package Day-0 Fingerprint — 첫 1시간은 정찰, 성능 판정은 그 이후다

v2.1의 고급 기법은 Starter의 실제 수정 가능 범위가 확인되기 전까지 후보일 뿐이다. Day-0의 첫 60분은 학습 성능 경쟁이 아니라 환경·인터페이스·export 경로의 정찰에 사용한다. pretrained 후보의 적응성이나 장기 수렴성은 이 60분으로 판정하지 않으며, 별도의 2~5 GPU-hour qualification stage에서 비교한다.

## 16.1 12단계 Fingerprint

1. 파일 트리와 수정 허용 범위 확인: env.yaml만인지, agent/PPO 코드도 가능한지

2. Isaac Sim/Lab, RSL-RL, CUDA/PyTorch 정확 버전 기록

3. H1/Go2 exact asset, DOF, joint/link order, actuator/PD/limits 추출

4. physics dt, decimation, policy Hz, episode length 추출

5. observation term/order/scale/noise/history/height-scan 추출

6. action semantics/order/scale/clip/default joint offset 추출

7. command ranges/resampling/heading mode 추출

8. reward terms와 coefficients, curriculum/DR/event/termination 추출

9. PPO architecture/hyperparameters/normalization/action std 추출

10. model_best selector와 checkpoint retention/export 코드 추적

11. baseline play에서 behavior fingerprint와 failure taxonomy 생성

12. num_envs/log/video/sensor 조합별 steps/s와 memory 벤치마크

## 16.2 Day-0 종료 산출물

starter_fingerprint.json

H1/Go2 baseline behavior report

modifiable_parameter_registry.yaml

pretrained_compatibility_matrix.csv

throughput frontier chart

GREEN/YELLOW/RED 기능 재분류

첫 10 GPU-hour 실험 포트폴리오

## 16.3 Phase 0A — 60분 Environment & Weight Triage

목적은 “최고 policy를 찾는 것”이 아니라 “무엇이 정상적으로 돌아가며, 실패가 policy 품질 때문인지 interface mismatch 때문인지”를 판별하는 것이다. 60분은 시간 목표가 아니라 운영 상한이며, 설치·다운로드·컴파일 지연은 GPU 학습 성능 비교 시간과 분리 기록한다.

1. 0~15분: Starter 실행경로, H1/Go2 baseline play, 제출/export 경로가 실제로 동작하는지 확인한다. 실패하면 학습을 시작하지 않는다.

2. 15~30분: joint/order, observation/action dimension·order, action scale, default pose, dt/decimation, normalization, actuator/PD를 자동 fingerprint하고 후보 weight와 정적 호환성을 비교한다.

3. 30~50분: 정적 검사를 통과한 1~2개 후보만 zero-training inference한다. 즉시 낙상, action saturation, command 방향 반전, 좌우 mapping 오류, NaN, base-height 붕괴를 본다.

4. 50~60분: 결과를 DIRECT / ADAPTER / DISTILL / INCOMPATIBLE로 분류하고 Phase 0B에 올릴 후보와 필요한 adapter 작업을 정한다. 이 시점에는 “좋은/나쁜 pretrained”가 아니라 “정상적으로 시험 가능한가”만 판정한다.

### Phase 0A 금지사항

10분 fine-tune 결과만으로 Go2/H1 pretrained의 장기 적응성을 순위화하지 않는다.

zero-shot 낙상을 곧바로 weight 품질 실패로 처리하지 않는다. observation/action/controller mismatch를 먼저 배제한다.

reward sweep, PPO hyperparameter sweep, 강한 DR, full training을 시작하지 않는다.

공식 점수 하나로 후보를 제거하지 않는다. scenario vector와 failure signature를 보존한다.

## 16.4 Phase 0B — 2~5 GPU-hour Weight Qualification

Phase 0B에서 처음으로 “어느 parent에 본예산을 투자할지”를 판정한다. Go2/H1의 학습속도가 다를 수 있으므로 동일한 wall-clock만 강제하지 않고, 동일 environment-step budget과 동일 wall-clock budget을 둘 다 기록한다.

1. 후보별 zero-shot behavior fingerprint를 동일한 CRN 평가 seed set으로 측정한다.

2. 짧은 adaptation probe를 최소 두 fidelity에서 수행한다. 첫 probe는 training stability와 방향성 확인, 두 번째 probe는 learning-curve slope가 재현되는지 확인하는 용도다.

3. 현재 점수, Δsurrogate/environment-step, Δsurrogate/GPU-minute, survival LCB, seed variance, catastrophic-forgetting 징후를 함께 비교한다.

4. Best Current / Best Learner / Best Robust의 최소 3개 역할을 분리한다. 같은 후보가 모두 차지할 때만 즉시 단일 parent로 수렴한다.

5. 차이가 불확실하면 sequential racing으로 추가 batch를 배정하고, 명백히 열등한 후보는 조기 중단한다.

6. Phase 0B 종료 전에는 H1/Go2 각각 최소 하나의 안전 baseline과 하나의 experimental lineage를 유지한다.

Qualification Score는 공식점수를 대체하지 않는다. 후보 투자 우선순위를 정하기 위한 내부 지표로만 사용한다.

QualificationUtility = RobustCurrentScore + λ1·LearningSlope + λ2·TransferReadiness - λ3·Variance - λ4·AdaptationCost

Phase 0B 종료 산출물: parent shortlist, compatibility adapter, paired-eval baseline, learning-curve fingerprint, 예상 ScoreGain/GPU-hour, 다음 5~10시간 예산배분안.

# 17. Research Phases — 100시간을 탐색·증거·챔피언으로 전환한다

| Phase | 목표 | 주요 작업 | 종료 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 Instrument | 측정 신뢰성 확보 | fingerprint, paired evaluator, export parity | baseline 재현 가능 |
| P1 Baseline Map | 민감도/실패 지도 | OFAT probes, CRN, failure taxonomy | 주요 병목 식별 |
| P2 Efficiency | 샘플가치 상승 | pretrained, symmetry, privileged critic, sampler probes | score/hour 우위 확인 |
| P3 Search | 좋은 지역 탐색 | freeze-thaw, local HPO, interaction | Pareto candidates 형성 |
| P4 Robustify | tail risk 감소 | DR frontier, adversarial/repair, multi-seed | survival LCB/tail 기준 통과 |
| P5 Calibrate | 공식 evaluator 정렬 | official submission → surrogate update | selector/score mismatch 축소 |
| P6 Championship | 리스크 최소화 | replication, export parity, reserve only | release-ready H1+Go2 |

## 17.1 Operational Phase Map

Phase 0A — 0~60분: Environment/export/fingerprint/zero-shot sanity. 성능 순위화 금지.

Phase 0B — 약 2~5 GPU-hour: Pretrained/baseline qualification, CRN, short adaptation, sequential racing, parent shortlist.

Phase 1 — Baseline & Measurement: 내부 evaluator, failure taxonomy, throughput frontier, champion gate의 신뢰도를 먼저 만든다.

Phase 2 — High-ROI Optimization: curriculum/distribution/symmetry/privileged critic 등 GREEN·YELLOW 기법을 Score/hour 기준으로 적용한다.

Phase 3 — Local Surgical Search: 민감도와 interaction 정보가 쌓인 뒤 trust-region HPO와 joint move를 사용한다.

Phase 4 — Championship: 새 아이디어를 억제하고 robust champion, export parity, evidence completeness, reserve budget을 우선한다.

## 17.2 실험 Utility

U(e) = [ EI_official(e) + β·InformationGain(e) + ρ·EvidenceGain(e) - γ·Risk(e) ] / GPUHours(e)

초기에는 InformationGain을 크게, 후반에는 EI와 Risk를 크게 본다. 30점 연구평가가 실제 총점에 포함되므로 EvidenceGain도 완전히 0으로 두지 않는다.

# 18. High-Leverage Research Candidates — 놓치기 쉬운 “미친 효율” 카드

아래는 v2.0이 우선순위를 명시적으로 관리해야 할 후보들이다. “논문에서 좋아 보인다”가 아니라 예상 Score/hour, 구현 위험, Starter 호환성으로 평가한다.

| 기법 | 가치 논리 | 우선순위 | 등급 |
| --- | --- | --- | --- |
| CRN + Sequential Racing | 추가 학습 없이 candidate 판별 분산/비용 감소 | 최상 | GREEN |
| Selector Audit + Export Parity | 강한 정책이 잘못 선택/변환되는 최종 손실 방지 | 최상 | GREEN |
| Survival LCB Gate | 곱셈 점수에서 lottery policy 차단 | 최상 | GREEN |
| Learning-Progress Sampler | GPU sample을 학습 가능한 frontier에 집중 | 최상 | YELLOW |
| Symmetry Augmentation | 추가 simulator step 없이 좌우 경험 재사용 | 상 | YELLOW |
| Actor+Critic Warm Start | 초기 policy/value 학습 비용 압축 | 상 | YELLOW |
| Privileged Critic | deploy actor를 유지하며 critic 학습 신호 강화 | 상 | YELLOW |
| Freeze–Thaw + Seed Racing | 유망한 trajectory에만 긴 학습 배정 | 상 | YELLOW |
| Training Distribution Search | reward보다 근본적인 경험 분포 최적화 | 상 | YELLOW |
| Reward Homotopy | 안정성→tracking으로 목적을 단계 이동 | 중상 | YELLOW |
| History/Adaptation | DR/dynamics inference를 통한 robustness | 중상 | RED/YELLOW |
| CVaR/Distributional RL | tail failures를 직접 최적화 | 잠재력 높음, 위험 큼 | RED |
| Equivariant Architecture | morphological symmetry를 network에 강제 | 잠재력 높음, 호환성 위험 | RED |
| Algorithm Switch (SAC etc.) | sample efficiency 잠재력 | 후순위 | RED |

## 18.1 “물리 기반 로그”는 저비용 고가치

COM/support/contact/gait phase/capture-like quantities를 diagnostic으로 계산하면 reward coefficient가 아니라 실제 낙상 메커니즘에 연결된 설명을 얻는다. 구현비용 대비 실패분석과 설계의도 점수 모두에 이득이 크다.

## 18.2 Selector-alignment search

만약 model_best selector를 바꿀 수 없다면, “최고 policy”가 아니라 “selector가 최고로 고르면서 공식 surrogate도 높은 policy”를 만들어야 한다. selector metric과 official surrogate의 상관을 별도 모델링해 objective mismatch를 줄인다.

# 19. Pretrained Candidate Research — v2 목적에 맞춘 우선 조사 결과

이 장은 v2.1 작성 시점의 1차 조사다. “가져다 쓰기 좋은 파일”이 아니라 NCRC의 생존·추종·험지·제한시간 목적에 얼마나 가까운지를 기준으로 평가한다. 실제 사용 여부는 Starter fingerprint 후 다시 판정한다.

| 후보 | 확인 상태 | NCRC 적합성 | 핵심 리스크 |
| --- | --- | --- | --- |
| NVIDIA Isaac Lab H1 Rough pretrained | 공식 H1 rough task와 공개 pretrained checkpoint 확인 | 매우 높음: velocity tracking + rough terrain prior | Isaac Lab 버전/asset/obs/action mismatch |
| Unitree unitree_rl_gym H1 pretrain | 공식 Unitree repo에 H1 계열과 export workflow 존재; pretrain artifact 계열 확인 필요 | 높음: Unitree 자체 H1 locomotion prior | 구형 Isaac Gym/다른 controller 가능성 |
| Isaac Lab Go2 Rough task | 공식 환경 ID 확인; pretrained 공개 여부는 H1만큼 명확하지 않음 | 환경 구조 참고 매우 높음 | ready-to-use official checkpoint 가용성 확인 필요 |
| Unitree unitree_rl_lab Go2/H1 | 공식 Isaac Lab 기반 지원 | 코드/config/reference로 매우 높음 | 공개 pretrained artifact 위치/버전 확인 필요 |
| Unitree unitree_rl_gym Go2 | 공식 Go2 task와 train/play/export 지원 | baseline/reference 중상 | Isaac Gym→NCRC Isaac Lab transfer risk |
| 커뮤니티 Go2 rough checkpoints | 일부 공개 checkpoint 존재 | 조건부 | 출처/버전/asset/license/obs schema 리스크 |

## 19.1 H1 1순위가 NVIDIA Rough인 이유

Isaac Lab 공식 환경 `Isaac-Velocity-Rough-H1-v0` 자체가 velocity command tracking + rough terrain 목적

공식 문서가 해당 task의 trained policy inference를 직접 설명

공개 checkpoint fetch 경로가 실제 Isaac Lab 실행 로그에서 확인됨

NCRC의 tracking/terrain/robustness와 task-level prior가 가장 직접적으로 겹침

## 19.2 Go2는 “checkpoint 이름”보다 Starter와 동일한 task schema가 더 중요

Go2는 ready-made checkpoint를 찾는 것보다 NCRC Starter의 exact Go2 task가 NVIDIA/Unitree 공식 Go2 rough config와 얼마나 같은지 먼저 보는 것이 낫다. 같은 12-DOF라고 해도 observation height scan, action scale, PD gain, terrain generator 차이가 크면 직접 weight 이식보다 config/reward/curriculum prior만 가져오는 편이 안전하다.

## 19.3 Pretrained Rank는 Starter 이후 다시 계산

CompatibilityScore = 0.25 Obs + 0.20 Action + 0.15 Timing + 0.15 RobotDynamics
                   + 0.10 Network/Norm + 0.10 TaskDistribution + 0.05 License/ArtifactIntegrity
FinalUtility = CompatibilityScore × ExpectedSampleEfficiencyGain / AdaptationCost

## 19.4 Hour-0 Weight Policy — 첫 1시간은 Qualification이 아니다

Pretrained weight는 첫 60분에 “성능 경쟁”을 하지 않는다. 정적 fingerprint와 zero-shot behavioral sanity를 통과한 후보만 Phase 0B로 승격한다. 특히 Go2처럼 장기 학습곡선이 느릴 수 있는 로봇은 10~20분 adaptation slope를 장기 잠재력의 대용치로 사용하지 않는다.

첫 60분 판정 질문: (1) 로드되는가? (2) mapping이 맞는가? (3) 제어주기가 맞는가? (4) 행동이 물리적으로 유효한가? (5) command의 부호·축이 맞는가? “최종적으로 더 높은 점수인가?”는 Phase 0B 질문이다.

# 20. Implementation Blueprint — 실제 코드로 내릴 때의 최소 모듈

| 모듈 | 책임 |
| --- | --- |
| fingerprint.py | Starter env/agent/asset/export 구조 자동 추출 |
| paired_eval.py | 고정 seed/terrain/command schedule로 A/B paired rollout |
| sequential_race.py | posterior/confidence 기반 평가 조기종료 |
| failure_recorder.py | termination 직전 ring buffer와 failure classifier |
| behavior_fingerprint.py | scenario별 survival/tracking/contact/actuation metrics |
| experience_sampler.py | Anchor/Frontier/Probe/Repair task distribution |
| budget_scheduler.py | freeze-thaw + GPU treasury + reserve lock |
| lineage_registry.py | parent/diff/checkpoint/evidence graph |
| surrogate.py | official score calibration/ranking uncertainty |
| pretrained_audit.py | obs/action/timing/normalization/checkpoint 검사 |
| export_parity.py | model_best vs policy.pt deterministic equivalence |
| report_builder.py | DB evidence에서 설계의도/기술리포트 초안 생성 |

# 21. Experiment Protocol — 모든 실험을 같은 과학적 언어로 만든다

run_id: GO2_00XX
parent: GO2_00YY
hypothesis: "G-F01 toe collision is the dominant stair failure."
mechanism: "insufficient swing clearance near phase transition"
intervention:
  parameter_or_distribution: <exact path>
  before: <value>
  after: <value>
controls:
  paired_eval_seed_set: EVAL_SET_A
  unchanged_fields_hash: ...
prediction:
  G5_survival: up
  toe_collision: down
  flat_tracking: near-neutral
fidelity: probe
abort_if:
  - survival_LCB drops beyond threshold
  - PPO anomaly detector fires
result: pending
scientific_evidence: pending

## 21.1 Promotion Gate

1. Static/config validation

2. Training stability gate

3. Paired internal evaluation

4. Survival LCB/tail-risk gate

5. Scenario-weight robust/minimax-regret comparison

6. Independent replication if high-value

7. Export parity if release candidate

8. Evidence completeness gate

9. Champion promotion

# 22. Anti-Patterns — 고급 도구를 쓰고도 지는 방법

교육자료의 Scenario Weight를 확정값으로 믿고 특정 시나리오에 과적합

첫 1시간 zero-shot/10분 fine-tune 결과를 장기 성능으로 오해해 pretrained 후보를 성급하게 폐기

PPO total reward만 보고 champion 승격

한 번에 reward·PPO·curriculum·DR를 여러 개 바꾸고 원인을 잃음

OFAT를 끝까지 고집해 다변량 좋은 영역을 못 찾음

모든 후보에 고정 5/10 seed를 써 평가 GPU를 낭비

pretrained state_dict가 load됐다는 이유로 transfer 성공 선언

selector와 export를 검증하지 않고 model_best를 신뢰

DR 범위가 넓을수록 robust하다고 가정

Go2 계단을 하나의 reward coefficient 문제로 환원

H1 tracking을 올리며 standing anchor를 제거해 catastrophic forgetting

steps/s를 무시하고 sample-efficient하지만 wall-clock상 느린 방법을 채택

마지막 reserve를 새로운 멋진 아이디어에 소모

AI에게 champion/서버 권한을 무제한으로 줌

실패한 실험을 삭제해 같은 가설을 반복

공식 제출 결과를 내부 telemetry와 연결하지 않음

# 23. Immediate Next Actions

1. Starter package 확보 전: Research OS 골격, DB schema, paired evaluator 인터페이스, pretrained manifest 형식 구현

2. Starter package 수령 즉시: 16장 Day-0 fingerprint 수행

3. H1 NVIDIA Rough와 Starter H1의 12-point compatibility audit

4. Go2 Starter와 Isaac Lab/Unitree Go2 rough config의 task-schema diff

5. baseline 2개를 동일 CRN 평가세트로 fingerprint

6. 첫 10 GPU-hour는 “점수 최고”가 아니라 병목·throughput·selector·pretrained 호환성의 정보 획득에 사용

7. 첫 공식 제출부터 internal fingerprint와 official result를 calibration row로 저장

8. v2.1 Actual Environment Edition에서 모든 임의 수치·경로·fidelity를 실측값으로 치환

v2.0의 최종 철학 한 시간을 “학습 시간”으로 보지 않는다. 그 한 시간에 생성된 simulator transition이 얼마나 competition-relevant했고, 얼마나 재사용됐으며, 어떤 불확실성을 줄였고, 어떤 공식점수와 과학적 증거를 만들었는지를 본다. NCRC Research OS의 목적은 GPU를 자동으로 오래 돌리는 것이 아니라, GPU-hour당 공식 점수 상승과 정보획득을 최대화하는 것이다.

# 부록 A. 기술 근거 및 참고문헌

[R1] NVIDIA Isaac Lab — Available Environments
https://isaac-sim.github.io/IsaacLab/main/source/overview/environments.html
H1/Go2 velocity flat/rough task 존재 및 pretrained-evaluation 환경 체계.

[R2] NVIDIA Isaac Lab — Policy Inference in USD Environment
https://isaac-sim.github.io/IsaacLab/main/source/tutorials/03_envs/policy_inference_in_usd.html
Isaac-Velocity-Rough-H1-v0의 trained RSL-RL policy inference 공식 예시.

[R3] NVIDIA Isaac Lab — isaaclab_rl API
https://isaac-sim.github.io/IsaacLab/main/source/api/lab_rl/isaaclab_rl.html
actor와 critic에 policy/images/privileged observation group을 다르게 공급 가능한 공식 wrapper.

[R4] Unitree Robotics — unitree_rl_lab
https://github.com/unitreerobotics/unitree_rl_lab
Isaac Lab 기반 Unitree Go2/H1 계열 RL reference.

[R5] Unitree Robotics — unitree_rl_gym
https://github.com/unitreerobotics/unitree_rl_gym
Go2/H1/H1_2/G1 train-play-sim2sim-sim2real 및 actor export workflow.

[R6] Li, Li, Hutter — LP-ACRL (2026)
https://arxiv.org/abs/2601.17428
넓은 rough-terrain task space에서 learning-progress 기반 자동 curriculum.

[R7] TransCurriculum (2026)
https://arxiv.org/abs/2603.14156
command/terrain/DR 등 다차원 curriculum 관점.

[R8] Su et al. — Leveraging Symmetry in RL-based Legged Locomotion (2024)
https://arxiv.org/abs/2403.17320
symmetry augmentation/equivariant 구조의 sample efficiency·robustness 연구.

[R9] Kernbach et al. — Actor-Critic Pretraining for PPO (2026)
https://arxiv.org/abs/2602.23804
actor+critic pretraining이 actor-only/no-pretraining 대비 sample efficiency를 개선한 다중 robotics task 평가.

[R10] Wu et al. — Learn to Teach
https://arxiv.org/abs/2402.06783
privileged teacher/student와 experience recycling을 통한 sample efficiency.

[R11] Falkner et al. — BOHB
https://arxiv.org/abs/1807.01774
Bayesian optimization + Hyperband multi-fidelity HPO.

[R12] Swersky et al. — Freeze-Thaw Bayesian Optimization
https://arxiv.org/abs/1406.3896
partial learning curve를 이용한 pause/resume resource allocation.

[R13] Schulman et al. — PPO
https://arxiv.org/abs/1707.06347
clipped policy optimization의 기본 알고리즘.

[R14] NCRC 사용자 제공 교육자료
대화 첨부 이미지
100시간, H1/Go2, 제출·play/export 구조, 시뮬레이션/설계의도/기술리포트, 시나리오 구조에 대한 1차 근거.

# 부록 B. v2.1에서 반드시 실측값으로 치환할 항목

Phase 0A 실제 소요시간(설치/다운로드/compile 제외한 GPU-active time과 wall-clock을 분리)

Phase 0B에서 H1/Go2 각각 learning-curve slope가 신뢰할 수 있게 나타나는 최소 fidelity

weight별 adapter 작업시간과 zero-shot failure가 interface mismatch였던 비율

정확한 env.yaml 키와 수정 허용 범위

H1/Go2 obs/action dimensions 및 order

robot exact asset/DOF/actuator/PD

physics_dt, decimation, policy Hz

reward coefficients, command range, terrain/DR definitions

PPO network/normalization/action std

model_best selector criterion 및 checkpoint retention

play.py/export policy.pt preprocessing

평가 시나리오별 실제 randomization/episode count/score formula

Scenario Weight의 실제 고정성

외부 pretrained 및 외부 GPU 학습의 공식 허용 범위

서버 실제 steps/s, num_envs sweet spot, resume 가능 여부